- Benchmarking – Mercado de Masterbatch contendo Grafeno

A proposta deste estudo é mapear o mercado de masterbatch contendo grafeno nos seguimentos de polímeros, tanto termoplásticos quanto elastômeros, e prospectar as principais empresas nacionais e mundiais produtoras destes materiais. Estes dados poderão ser utilizados como ferramenta de otimização para tomadas de decisão para o desenvolvimento de novos compostos e produtos.

O setor industrial tem apresentado um grande interesse no uso de grafeno em formulações poliméricas devido às excepcionais propriedades que o grafeno concede à mistura. A incorporação de baixíssimas quantidades de grafeno em polímeros (< 2% em massa) pode aprimorar diversas propriedades físico-químicas do nanocompósito como: aumento no módulo de Young, nas resistências à fadiga, à tração e à abrasão; aumento na resistência à tração; aumento na sua resistência à raios ultravioletas; pode torná-lo mais termoestável como também um condutor térmico e/ou elétrico.

No mapeamento realizado, nota-se que as empresas produtoras de masterbatch incorporam entre 5 até 20 % (em massa) de grafeno em matrizes poliméricas. Também há empresas que não dizem a porcentagem de grafeno e nem a matriz polimérica utilizada para a produção do masterbatch. Segundo as empresas pesquisadas, os masterbatches (no formato de pellets) são diluídos em uma base polimérica pura utilizando métodos de processamento já utilizados pela indústria como o processamento por extrusão, moldagem por injeção ou moldagem por sopro. Dependendo do polímero e da versatilidade do grafeno, estes masterbatches podem ser aplicados em diversos mercados: materiais têxteis, peças injetadas, filmes, dentre outros.

  - Empresas Nacionais produtora de Masterbatch com grafeno

Atualmente existem duas empresas nacionais produtoras de masterbatch com grafeno: a Gerdau Graphene e a ZNANO Grafeno e Nanotecnologia. Ambas têm como propósito fornecer serviços no desenvolvimento de produtos utilizando o grafeno como tecnologia nos segmentos de construção civil, polímeros, aditivos, tintas e lubrificantes.

O objetivo destas empresas e de outras, que serão mostradas a seguir, é produzir um concentrado de grafeno que, quando inserido em pequenas quantidades uma matriz polimérica, seja criado um novo material com o sinergismo das propriedades do polímero utilizado e do grafeno.

Gerdau Graphene – Fundada em 2021, a empresa tem como foco o desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos com grafeno no Brasil e em outros continentes, com o propósito de gerar maior valor agregado aos seus produtos. Desde sua fundação, a empresa tem feito grandes parcerias com centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento como o Graphene Engineering Innovation Center (GEIC) - na Inglaterra, o IPT e o Senai – no Brasil. Sobre o seu portifólio, a empresa não especifica quais tipos de masterbatches estão sendo produzidos.

ZNANO – Fundada também em 2021, a empresa atua no mercado nacional e internacional com a produção e venda de masterbatches de grafeno em diferentes polímeros (PS, PVC, PEBD, PEAD, PP, PA6, PET, PMMA TPU, ABS e EVA).

r

# Empresa sul-americana produtora de Masterbatch com grafeno

Além das duas empresas brasileiras, foi encontrada apenas uma empresa na américa latina produtora de masterbatch.

Graphenemex – É uma empresa mexicana, que foi pioneira na américa latina no desenvolvimento de soluções com materiais grafíticos. Atualmente apresenta em seu portifólio três tipos de materiais: masterbatches com óxido de grafeno em PP ou PET e macrofibras à base de compostos poliméricos de PP e óxido de grafeno, utilizadas como reforço secundário em concreto.

o

  - Empresas internacionais produtoras de Masterbatch com grafeno

Foram mapeadas nove empresas internacionais produtoras de masterbatch com grafeno em base polimérica. Deve-se destacar que, dentre as empresas, apenas duas desenvolvem materbatches em matrizes elastoméricas, como mostrado a seguir.

2D fab – Empresa Sueca produtora e fornecedora de masterbatches com base em policarbonato.

AD-NANO Technologies – Fundada em 2013, é uma empresa Indiana produtora de seis tipos de masterbatches com grafeno em diferentes bases poliméricas: PEBDL, PEAD, PP, PC e PS. Em epóxi, foram capazes de adicionar quantidades de até 3% (em massa) de grafeno na resina semi-sólida.

Chengdu Trustwell Company – Empresa Chinesa produtora de masterbatch com grafeno pré-disperso em materiais elastoméricos para aplicações no mercado de borrachas. Em seu portifólio existem dois tipos de concentrados: masterbatch com grafeno pré-disperso em borracha natural e o pré-disperso em SBR.

Colloids – Sediada no Reino Unido, a empresa é uma produtora global de masterbatches com grafeno em matrizes de PA6, PA66, PBT, PET, PC, poliolefinas, PS, SAN, EMA, TPE e TPU.

First Graphene – Empresa com matriz na Austrália e sediada no Reino Unido, apresenta-se como uma fornecedora de produtos com grafeno. Em seu portifólio há dois tipos de materbatches que atendem o mercado de termoplásticos e de elastômeros: masterbatch em matriz de PEBD ou EVA.

Global Graphene Group – Empresa Norte Americana que atua na produção de resinas a base de grafeno e masterbatches em matrizes de epóxi e de termoplásticos (não dizem qual).

Graphmatech – Sediada na Suécia, a empresa produz masterbatch com base em HDPE e em ABS reforçado com fibra.

Nanoxplore – Empresa Canadense produtora de masterbatch com base em termoplásticos como PP, ABS, PEAD, PEBDL, PA e PS.

Shanghai PGS Nanotech – É uma empresa Chinesa produtora de masterbatch com base em PET.

Significado de Masterbatch: um concentrado de algum aditivo, cargas de reforço ou pigmentos em um polímero. Utiliza-se este material, na forma de pellets, para a sua diluição em uma dada matriz polimérica.